# Bloc 1 — Comprendre les bases des réseaux informatiques

## Fiche 1 – Définir un réseau informatique

Objectif

Comprendre ce qu’est un réseau informatique, son fonctionnement général, ses composants essentiels et son utilité dans les organisations et dans la vie quotidienne.

1. Définition d’un réseau informatique

Un réseau informatique est un ensemble d’équipements informatiques reliés entre eux afin d’échanger des données et de partager des ressources.

Chaque équipement connecté au réseau est appelé un hôte.

Le réseau permet :

- la communication ;

- le partage de fichiers ;

- l’accès à Internet ;

- l’utilisation d’applications communes ;

- le partage de matériels.

2. À quoi sert un réseau informatique ?

| Usage | Exemple |
| --- | --- |
| Partage de fichiers | Documents accessibles par plusieurs utilisateurs |
| Communication | Emails, messagerie, visioconférence |
| Accès à Internet | Navigation web |
| Travail collaboratif | Utilisation commune d’applications |
| Partage de matériels | Imprimante réseau |

3. Les composants d’un réseau

| Élément | Rôle |
| --- | --- |
| Ordinateur | Utilisation des ressources du réseau |
| Serveur | Fournit des services |
| Routeur | Oriente les données |
| Switch | Relie les équipements |
| Modem | Permet l’accès à Internet |
| Wi-Fi | Connexion sans fil |

4. Synthèse

Un réseau informatique permet à plusieurs équipements de communiquer et de partager des ressources numériques. Il constitue une infrastructure essentielle des usages numériques modernes.

## Fiche 2 – Identifier les différents types de réseaux

Objectif

Comprendre les différentes catégories de réseaux selon leur taille, leur portée et leurs usages.

1. Les principaux types de réseaux

| Type | Signification | Portée | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| PAN | Personal Area Network | Quelques mètres | Bluetooth |
| LAN | Local Area Network | Bâtiment | Réseau d’entreprise |
| WLAN | Wireless LAN | Bâtiment | Réseau Wi-Fi |
| MAN | Metropolitan Area Network | Ville | Réseau urbain |
| WAN | Wide Area Network | Mondial | Internet |

2. Le réseau personnel (PAN)

Le PAN relie des équipements personnels à courte distance.

Exemples :

- smartphone et écouteurs Bluetooth ;

- montre connectée ;

- clavier sans fil.

3. Le réseau local (LAN)

Le LAN est utilisé dans :

- les entreprises ;

- les établissements scolaires ;

- les domiciles.

Il permet :

- le partage des fichiers ;

- l’utilisation d’imprimantes ;

- l’accès à des applications communes.

4. Le réseau sans fil (WLAN)

Le WLAN correspond au réseau local sans fil utilisant le Wi-Fi.

Avantages :

- mobilité ;

- simplicité d’installation.

Limites :

- portée réduite ;

- sensibilité aux perturbations.

5. Le réseau étendu (WAN)

Le WAN relie plusieurs réseaux éloignés géographiquement.

Exemples :

- réseau national d’une entreprise ;

- Internet.

6. Synthèse

Les réseaux se distinguent principalement par leur taille et leur zone de couverture. Chaque type répond à des besoins spécifiques de communication et de partage des ressources.

## Fiche 3 – Comprendre les topologies réseau

Objectif

Identifier les principales organisations physiques des réseaux informatiques et comprendre leurs caractéristiques.

1. Définition d’une topologie réseau

La topologie correspond à l’organisation physique ou logique des équipements dans un réseau.

Elle décrit :

- la manière dont les équipements sont reliés ;

- la circulation des données.

2. La topologie en étoile

Tous les équipements sont reliés à un équipement central, généralement un switch ou une box.

Avantages

- facile à administrer ;

- panne isolée plus simple à identifier ;

- bonnes performances.

Limites

- dépendance au point central.

3. La topologie en bus

Tous les équipements utilisent un même câble principal.

Avantages

- faible coût ;

- installation simple.

Limites

- performances limitées ;

- panne difficile à localiser ;

- technologie aujourd’hui peu utilisée.

4. La topologie en anneau

Chaque équipement est relié au suivant.

Les données circulent dans une boucle.

Avantages

- circulation organisée des données.

Limites

- panne d’un équipement pouvant perturber l’ensemble du réseau.

5. La topologie hybride

La topologie hybride combine plusieurs organisations.

Exemple :

- plusieurs réseaux en étoile reliés entre eux.

6. Tableau de synthèse

| Topologie | Principe | Avantages | Limites |
| --- | --- | --- | --- |
| Étoile | Point central | Fiabilité | Dépendance centrale |
| Bus | Câble unique | Coût réduit | Faibles performances |
| Anneau | Boucle | Flux organisé | Sensible aux pannes |
| Hybride | Combinaison | Flexibilité | Complexité |

7. Synthèse

La topologie influence :

- les performances ;

- la fiabilité ;

- le coût ;

- la facilité d’administration du réseau.

Aujourd’hui, la topologie en étoile est la plus répandue.

## Fiche 4 – Identifier les équipements réseau

Objectif

Comprendre le rôle des principaux équipements utilisés dans les réseaux informatiques.

1. Le modem

Le modem permet de relier un réseau local au réseau du fournisseur d’accès Internet.

Il convertit les signaux numériques.

2. Le routeur

Le routeur dirige les données entre plusieurs réseaux.

Il permet :

- l’accès à Internet ;

- le partage de la connexion ;

- la gestion des échanges réseau.

3. Le switch

Le switch relie plusieurs équipements dans un réseau local.

Il transmet les données vers le bon destinataire.

4. La borne Wi-Fi

La borne Wi-Fi permet une connexion sans fil au réseau.

Elle diffuse des ondes radio permettant la communication des appareils mobiles.

5. La carte réseau

La carte réseau permet à un équipement de communiquer avec le réseau.

Elle peut être :

- filaire ;

- sans fil.

6. Les serveurs

Un serveur fournit des services aux autres équipements du réseau.

| Type de serveur | Fonction |
| --- | --- |
| Serveur web | Héberge des sites |
| Serveur de fichiers | Stocke les documents |
| Serveur mail | Gère les emails |
| Serveur de bases de données | Stocke les données structurées |

7. Les supports de transmission

| Support | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Ethernet | Connexion filaire |
| Fibre optique | Très haut débit |
| Wi-Fi | Sans fil |
| Réseau mobile | Mobilité |

8. Synthèse

Les équipements réseau assurent :

- la connexion des appareils ;

- la circulation des données ;

- l’accès aux services numériques ;

- la communication entre réseaux.

## Fiche 5 – Comprendre les protocoles réseau

Objectif

Comprendre le rôle des protocoles réseau dans les échanges de données entre équipements informatiques.

1. Définition d’un protocole réseau

Un protocole réseau est un ensemble de règles permettant aux équipements de communiquer correctement.

Les protocoles définissent :

- le format des données ;

- les règles de transmission ;

- les mécanismes de contrôle.

2. Le protocole IP

Le protocole IP (Internet Protocol) identifie les équipements connectés grâce à une adresse IP.

Chaque appareil possède une adresse unique.

Exemple :

- 192.168.1.10.

3. Les protocoles TCP et UDP

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP garantit :

- l’ordre des données ;

- la vérification des erreurs ;

- la fiabilité des échanges.

Utilisations :

- navigation web ;

- emails ;

- transferts de fichiers.

UDP (User Datagram Protocol)

UDP privilégie la rapidité.

Il est utilisé pour :

- streaming ;

- jeux en ligne ;

- visioconférence.

4. Les protocoles du Web

| Protocole | Fonction |
| --- | --- |
| HTTP | Affichage des pages web |
| HTTPS | Version sécurisée du Web |
| FTP | Transfert de fichiers |
| SMTP | Envoi des emails |
| IMAP | Consultation des emails |
| POP | Téléchargement des emails |

5. Le modèle TCP/IP

Le modèle TCP/IP organise les échanges réseau en plusieurs couches :

- accès réseau ;

- Internet ;

- transport ;

- application.

Chaque couche possède un rôle précis.

6. Pourquoi les protocoles sont-ils indispensables ?

Sans protocole :

- les équipements ne comprendraient pas les données échangées ;

- les réseaux seraient incompatibles ;

- Internet ne pourrait pas fonctionner.

Les protocoles garantissent :

- l’interopérabilité ;

- la compatibilité ;

- la fiabilité des échanges.

7. Synthèse

Les protocoles réseau constituent les règles fondamentales de communication entre équipements informatiques. Ils permettent le fonctionnement d’Internet, des réseaux locaux et des services numériques.