# Fiche 23 – Le MRP (Manufacturing Resource Planning)

1. Définition et principe

Le MRP (Manufacturing Resource Planning, ou planification des ressources de production) est une méthode de pilotage par l’amont de la production.

- Elle vise à planifier et coordonner l’ensemble des ressources nécessaires à la fabrication (matières premières, composants, capacités machines, main-d’œuvre).

- Elle repose sur une logique en cascade : des prévisions de ventes → vers un programme directeur de production (PDP) → vers la planification des besoins en composants (PBC) → vers le calcul des charges.

👉 Objectif : produire au bon moment, en bonne quantité et au moindre coût, tout en minimisant les stocks et les ruptures.

2. Les grandes étapes du MRP

2.1 Plan Industriel et Commercial (PIC)

- Horizon long terme (6 mois à 2 ans).

- Raisonnement par familles de produits.

- Formule :

Production 					prévue=Ventes 					prévues+Stock 					désiré–Stock 					actuel

2.2 Programme Directeur de Production (PDP)

- Horizon moyen terme (semaine, mois).

- Déclinaison du PIC par références de produits finis.

- Vérifie la cohérence avec les capacités de production.

2.3 Planification des Besoins en Composants (PBC)

- Détail par nomenclature des besoins en sous-ensembles et composants.

- Distinction entre besoins indépendants (pièces achetées) et besoins dépendants (sous-ensembles internes).

2.4 Calcul des charges

- Conversion des besoins en heures machine et en heures de main-d’œuvre.

- Identification des goulots d’étranglement.

- Permet d’arbitrer entre production interne, sous-traitance et investissement.

2.5 Ordonnancement et exécution

- Mise en séquence des ordres de fabrication et d’achat.

- Régulation des aléas (retards, pannes, urgences).

- Suivi de la production réelle vs le plan.

3. Notions essentielles

- Nomenclature : liste hiérarchisée des composants d’un produit.

- Gamme de fabrication : séquence d’opérations avec temps standards.

- Lot économique : quantité optimale à lancer pour minimiser coûts de lancement + coûts de stockage (ex. formule de Wilson).

- Lead time : délai d’approvisionnement ou de fabrication.

4. Exemple d’application

Données :

- PIC : Famille de 1 000 unités prévues au trimestre.

- PDP : Produit A = 600 u, Produit B = 400 u.

- Nomenclature :

  - A = 2 pièces X + 1 pièce Y

  - B = 1 pièce X + 3 pièces Y

Étape 1 – PBC

- Besoin X = (600 × 2) + (400 × 1) = 1 600 u

- Besoin Y = (600 × 1) + (400 × 3) = 1 800 u

Étape 2 – Charges

- Atelier 1 : 1 h machine par X → 1 600 h

- Atelier 2 : 0,5 h machine par Y → 900 h

- 👉 Comparer à la capacité disponible (ex. 1 500 h pour Atelier 1 → surcharge = 100 h → décision de sous-traitance).

5. Avantages et limites

✅ Avantages

- Anticipation des besoins et meilleure disponibilité des composants.

- Réduction des stocks de sécurité.

- Coordination entre production, approvisionnement et logistique.

- Vision globale intégrant ventes, production et capacités.

❌ Limites

- Fortement dépendant de la fiabilité des prévisions commerciales.

- Données techniques (nomenclatures, gammes) doivent être exactes et mises à jour.

- Complexité accrue en environnement multi-produits et aléas fréquents.

- Peut devenir rigide si non couplé avec une gestion des priorités temps réel (ordonnancement réactif).

6. Applications pratiques

- Automobile : pilotage en flux tendus des composants.

- Aéronautique : planification de long cycle (pièces critiques).

- Agroalimentaire : gestion saisonnière des intrants.

- Électronique : suivi de nomenclatures multi-niveaux complexes.

7. Synthèse finale

Le MRP est un système complet de planification industrielle qui part de la demande commerciale pour la traduire en besoins de composants et en charges de production.

- Il articule PIC – PDP – PBC – Charges – Ordonnancement.

- Il permet d’optimiser les stocks, d’éviter les ruptures et de rationaliser l’utilisation des ressources.

- C’est un outil central de la gestion de production moderne, indispensable pour les environnements industriels complexes.